Характеристики: 

10 моно каналов 
3 стерео канала с 2-полосным эквалайзером 
16 встроенных дилей эффектов 
Neutrik mic XLR 
Neutrik 1/4” джеки 
3-полосный эквалайзер с MusiQ 
DuoPre микрофонные предусилители 
2 до фейдера Aux посыла 
1 после фейдера Aux посыла 
1 FX посыл 
Индикатор PFL и пика с подсветкой 
ALPS 100 мм фейдеры 
Стерео возврат и воспроизведение 
Все входы с регулировкой уровня 
Функция моно/стерео на Aux 1 и 2 
USB стерео вход/выход 
Стерео монитор выход 
В комплекте Cakewalk SONAR X1 LE 
48В фантомное питание 
Размеры: 465 х 464 х 98 мм 
Вес: 8,5 кг 

Спецификация: 

Рабочие уровни 
Моно канал (XLR) вход: +6 - -63dBu (+17 dBu максимум) 
Моно канал Line вход (джек): +10 - -26 dBu (+30 dBu макс) 
Insert (TRS джек): 0 dBu номинал, +21 dBu макс 
Стерео вход: 0 dBu (управление = 0 - +10дБ) 
Стерео вход (phono): 0 dBu (управление = 0 - +10дБ) 
Л/П и моно выходы (XLR, джек): 0 dBu наминал, +21 dBu макс 
Aux выходы (джек): 0 dBu, +21 dBu макс 
Alt выходы (phono): 0 dBu, +21 dBu макс Rec выходы (phono): 0 dBu, +21 dBu макс 
Частотный диапазон 
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 20Гц – 20 кГц 
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц 
Стерео вход - Mix Л/П выход: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц 
THD + шум 
Mic вход – Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,004% 
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: 0,014% 
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,005% 
Стерео вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,003% 
USB 
Вход/выход: USB 1.1 совместимый 16-бит 
Частота сэмплирования: 32, 44.1 или 48 кГц 
Шум Mic Pre EIN при макс усилении 150R вход Z 22-22кГц: -127 dBu Mix Л/П выход, L/R faders = 0, 22-22kHz: -86 dBu
