Характеристики: 

10-канальный микшерный пульт 
Макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) 
1 стереошина 
1 шина AUX (вкл. FX) 
Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона 
Компрессоры с одним регулятором 
Аттенюатор (PAD) на моновходах 
Фантомное питание +48 В 
Симметричные выходы XLR 
Металлическая конструкция 
Размеры: 244 мм x 71 мм x 294 мм 
Вес: 1,9 кг 

Спецификации:

| Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
| --- | --- | --- |
| Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 4 |
|  | Стерео[LINE] | 3 |
| Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
|  | Мониторный выход | 1 |
|  | Выход на наушники | 1 |
|  | AUX-посыл | 1 |
| Шины |  | Стерео: 1, AUX[FX]: 1 |
| Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
|  | ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно) |
|  | Компрессор | Компрессор с одним регулятором Порог: +22 dBu ~ -8 dBu, к-т компрессии: 1:1 to 4:1, уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ, Время атаки: около 25 мс, время восстановления: около 300 мс |
|  | EQ ВЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр |
|  | EQ СЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 2,5кГц ВЧ-коррекция |
|  | EQ НЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр |
|  | PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения |
|  | Шкала громкости | 2 x 7-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 дБ] |

### Общие характеристики

| Коэффициент нелинейных искажений |  | 0,02 % при +14 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,003 % при +24 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min |
| --- | --- | --- |
| Диапазон воспроизводимых частот |  | +0,5 дБ/-1,0 дБ (20 Гц ~ 48 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150Ω, регулятор GAIN: установка Max) |
|  | Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, регулятор STEREO LEVEL: установка Min) |
| Перекрестные искажения |  | -83 дБ |
| Требования к питанию |  | PA-10 (источник переменного тока, 38 В на отводе от средней точки обмотки, 0,62 A, длина кабеля = 3,6 м) или эквивалентный источник, рекомендованный Yamaha |
| Потребляемая мощность |  | 22,9 Вт |
| Габариты | Ширина | 244 мм |
|  | Высота | 71 мм |
|  | Глубина | 294 мм |
| Вес без упаковки |  | 1.9 кг |
| Аксессуары |  | В комплект поставки входят: адаптер переменного тока, руководство для пользователя, техническая документация. Можно приобрести дополнительно: адаптер подставки для микрофона BMS-10A |
| Прочее |  | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40?C |